| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：开关预留盒 要求：距完成面1300mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：厨房排水立管 要求：墙边距中心150mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：砌体墙面 要求：灰缝饱满、墙面平整 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：砌体墙拉结筋标识点 要求：间距500mm、标识清楚 结论：合格 |

| 兴华悦府项目2#楼主体结构分户验收影像资料 |  |
| --- | --- |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 |  |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：过梁 要求：一次结构一体浇筑 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：砌体墙200mm控制线 要求：200mm 结论：合格 |
| 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：一次砼墙构件尺寸 要求：200mm 结论：合格 | 兴华悦府2#楼二单元602户 部位：砌体墙平整度 要求：3mm 结论：合格 |